- 연구 목적

본 분석의 목적은 대한민국 시군구 단위 NH3 배출량을 기반으로 배출 밀도를 산정하고, 상위 고밀도 지역을 Hotspot으로 정의하여 공간적 특성과 축종 구조와의 관계를 분석하는 것이다.

데이터는 시군구 행정경계 SHP 파일과 시군구별 NH3 배출량 자료를 결합하여 사용하였다. 배출량 단위는 kg/yr이며, 면적으로 나누어 kg/km²/yr 단위의 배출밀도를 계산하였다.

- 배출밀도 분포 분석

배출밀도 히스토그램은 로그축으로 표현하였다. 분포는 오른쪽 꼬리가 긴 비대칭 분포를 보인다.

중앙값은 약 2,571 kg/km²/yr이며, 상위 15% 경계값은 약 5,542 kg/km²/yr이다.

이 결과는 소수 지역이 매우 높은 배출밀도를 보이며, 배출이 전국적으로 균등하지 않음을 의미한다. 평균보다 중앙값 기반 해석이 적절한 분포 구조이다.

상위 15%를 Hotspot 기준으로 설정한 이유는 전체 분포에서 구조적으로 높은 밀도를 차지하는 집단을 구분하기 위함이다.

- 배출밀도 지도 해석

Full scale 지도에서는 극단적으로 높은 값이 색상 범위를 지배하여 지역 간 차이를 명확히 보기 어렵다.

95% clip 지도에서는 상위 5% 극단값을 색상 범위에서 제외하여 공간 패턴이 더 뚜렷하게 나타난다.

고밀도 지역은 주로 서부 내륙과 일부 남서부 지역에 집중되어 있다. 동부 산악 지역은 상대적으로 낮은 밀도를 보인다.

이는 단순 무작위 분포가 아니라 농축산 활동 밀집과 관련된 구조적 공간 패턴일 가능성을 시사한다.

- 총배출량 지도와 밀도 지도 비교

총배출량 지도는 면적이 큰 지역에서 값이 크게 나타날 수 있다.

반면, 배출밀도 지도는 단위 면적당 배출 강도를 나타내므로 공간적 강도를 비교하는 데 더 적합하다.

본 분석에서는 공간 비교를 위해 밀도 기준 해석을 중심으로 진행하였다.

- Percentile 기반 Hotspot 분석

상위 15% 배출밀도 지역을 Hotspot으로 정의하였다.

지도상에서 Hotspot은 특정 지역에 군집되어 분포하는 경향을 보인다. 특히 서부 및 남서부 일부 지역에 집중되어 있다.

이는 고배출 지역이 전국에 무작위로 흩어져 있는 것이 아니라 공간적으로 편중되어 있음을 보여준다.

- K-means 기반 Hotspot 분석

K-means 클러스터링을 적용하여 배출밀도 기반 군집을 구분하였다.

Percentile 방식과 비교했을 때 K-means는 상대적으로 넓은 영역을 하나의 고배출 그룹으로 묶는 경향이 있다.

이는 임계값 기준 방식과 군집 기반 방식의 차이를 보여준다.

Percentile 방식은 분포 상위 집단을 명확히 구분하는 데 유리하며, K-means는 상대적 그룹화를 보여주는 데 유리하다.

- 돼지 vs 소 우세 지역 분석

시군구별로 돼지 또는 소 배출이 우세한 지역을 구분하였다.

전국 지도에서는 서부 지역에 돼지 우세 지역이 많고, 동부 지역에는 소 우세 지역이 상대적으로 많다.

Hotspot과 축종 구조를 비교하면 다음과 같은 특징이 나타난다.

Hotspot 지역의 약 84%는 돼지 우세 지역이다.
비Hotspot 지역에서는 돼지 46%, 소 54%로 비교적 균형적이다.

이는 고밀도 NH3 배출 지역이 돼지 중심 축산 구조와 강하게 연관될 가능성을 시사한다.

- 전체 결과의 핵심 메시지

- NH3 배출은 전국적으로 균등하지 않으며, 소수 지역에 집중되어 있다.

- 고밀도 배출 지역은 공간적으로 군집하는 경향이 있다.

- 배출밀도 기준 Hotspot은 서부 및 남서부 지역에 집중되어 있다.

- 고밀도 Hotspot 지역은 돼지 중심 축종 구조와 높은 연관성을 보인다.

- 배출 총량보다 배출밀도 기준 분석이 공간적 강도 비교에 적절하다.

- 발표 마무리 문장 예시

본 분석은 시군구 단위 NH3 배출을 공간적으로 정량화하고, 상위 고밀도 지역을 체계적으로 탐지하였다. 특히 Hotspot 지역이 돼지 중심 축산 구조와 밀접한 관련을 보인다는 점은 향후 정책 설계 및 관리 전략 수립에 중요한 기초 정보를 제공할 수 있다.